Методическое пособие по изготовлению метательных моделей «Стрела» и «Искра».

Пояснительная записка

Настоящее пособие разработано в помощь руководителям авиамодельных объединений, школ, центров отдыха детей.

В процессе создания пособия обобщался опыт работы авиамодельного объединения ЦДЮТТ Московского района и других авиамодельных объединений города.

В первой части приведена технология изготовления модели «Стрела», а также аналогичных моделей «Искра» и «Альбатрос».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

- Научить учащихся пользоваться инструментами и материалами при изготовлении моделей «Стрела» и «Искра»;

- Развивать мелкую моторику рук;

- Навык чтения чертежей;

- Развивать наглядно-образное мышление;

- Воспитывать усидчивость, внимательность, взаимопомощь и взаимовыручку.

Модель «Стрела»

Изготовление заготовок модели.

По шаблонам на картоне толщиной 1 мм размечаем выкройки крыла, фюзеляжа и киля.

Вырезаем заготовки крыла, фюзеляжа и киля по размеченным линиям.

По шаблонам на заготовках размечаем линии сгиба фюзеляжа и киля.

Склейка модели

Нанести клей ПВА на крыло модели, затем соединить крыло с фюзеляжем, плотно  прижимая  положить на плоскость  стола нижней частью крыла и прижав подержать в  течение 10 минут. Дать крылу и фюзеляжу хорошо высохнуть.

Склеить клеем ПВА две половинки киля, положить на плоскость (стол) и, прижимая, подержать в течение 10 минут.

Сделать разрезы в верхней части фюзеляжа.

Нанести клей ПВА на нижнюю часть киля, вставить киль в прорези фюзеляжа и подержать, прижав, в течение 10 минут.

Дать килю и фюзеляжу хорошо высохнуть.

Изготовление носика модели.

По шаблону на фанере толщиной 4 мм размечаем выкройку  носика.

Выпиливаем лобзиком по контуру линии заготовки носика модели.

В тисках зажимаем заготовку носика модели и обрабатываем напильником по контуру.

Сборка модели

Нанести клей ПВА на боковые стороны носика и вставить в фюзеляж. Дать модели хорошо высохнуть.

Покрытие модели

С помощью кисточки красим модель гуашью.

На модель наносится тонкий равномерный слой гуаши.

Изготовление катапульты.

Изготовление рукоятки.

Из рейки лобзиком вырезаем прямоугольник длиной 100 мм и толщиной 10 на 10 мм.

Берём наждачную бумагу и вышкуриваем поверхность катапульты.

Сборка катапульты

Берём авиамодельную резину длиной 600 мм и связываем концы между собой, получается круг диаметром 300 мм Складываем резину пополам, чтобы получилось два круга по 150 мм и при помощи гвоздя крепим к рукоятке.

Запуск модели

Модель запускается только против ветра, под углом 45 градусов к земле. Путём натяжения катапульты и сжатия резины.